除雪業務特記仕様書

この特記仕様書は、飯田市（以下「発注者」という｡）が発注する除雪及び融雪剤散布業務について、除雪業務受注業者（以下「受注者」という｡）が適正に履行するため、業務及び貸付機械に関する仕様を示すものである。

Ⅰ　除雪業務について

（適用範囲）

第１条　本仕様書は、除雪業務について適用するものとする。

２　本仕様書に定めのない事項については、土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という｡）第1編共通編の規定によるものとする。

３　受注者は、設計資料において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計資料に相違がある場合は、原則として設計資料の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。

日本道路協会　　　　　道路維持修繕要綱　　　　　（昭和53年７月）

日本建設機械化協会　　新編防雪工学ハンドブック　（平成16年12月）

日本道路協会　　　　　道路防雪便覧　　　　　　　（平成２年５月）

(一般事項)

第２条　受注者は、異常降雪時を除き次に定める除雪水準による幅員を確保することを目標として作業しなければならない。

なお、異常降雪時においての目標は、発注者の指示によるものとする｡

(除雪水準)

| 区分 | 日交通量の基準 | 除 雪 目 標 |
| --- | --- | --- |
| 第１種 | 1,000台/日以上 | ２車線以上の幅員確保を原則とし、常時交通を確保する。 |
| 第2種 | 500～1,000台/日未満 | ２車線以上の幅員確保を原則とするが、状況によって、１車線幅員で待避所を設置する。 |
| 第3種 | 500台/日未満 | １車線幅員で、必要な待避所を設けることを原則とする。 |

２　受注者は、除雪業務の遂行にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため道路を良好な状態に保つよう維持しなければならない。

３　受注者は、業務委託区間内での事故防止のため、やむを得ず臨機の処置を行なう必要がある場合は、応急処置を行い、速やかに発注者にその処置を報告し、指示を受けなければならない。

４　受注者は、除雪業務において、業務区間の通行規制を行う必要がある場合は、通行規制を行う前に発注者と協議しなければならない。

５　受注者は、作業内容、気象及び道路状況について、求められた場合には発注者に報告しなければならない。

６　受注者は、業務区間の道路付属物や占用物件等について、事前に作業上支障となる箇所の把握を行い、事故の防止につとめなければならない。

７　受注者は、除雪機械が故障、事故等により除雪作業が出来ない場合は、速やかに発注者に連絡し指示を受けなければならない。

８　受注者は、除雪業務の遂行においては、一般交通、歩行者等の安全に十分注意しなければならない。

９　業務遂行時における緊急事態に備え､連絡体制を定め受注者に提出しなければならない｡（様式１）

10　本仕様書及び除雪業務実施要領に基づく適正な業務が遂行されない等、発注者が受注者に対して指導すべき事項があった場合は、文書(指示書等)にて指導を行うものとする。

(作業基準等)

第３条　業務は｢作業区分と出動基準｣(別紙-１)に基づき行うものとする。

２　車道除雪について

（1）　降雪により交通障害を発生させないよう速やかに行うものとする。

３　歩道除雪について

（1）　歩道除雪を実施する時期、箇所、実施方法は、発注者の指示によるものとする。

（2）　受注者は、ハンドガイド式除雪車により業務を行う場合は、歩道除雪機安全対策指針(案)の規定によらなければならない。

４　融雪剤散布について

（1）　融雪剤については、発注者が提供するものとする。

（2）　融雪剤のストックヤード及び積込用機械については、受注者が用意するものとする。

（3）　受注者は、融雪剤の散布業務にあたっては、一般通行車両等へ融雪剤が飛び散らないように配慮しなければならない。

（4）　融雪剤の使用量の確認方法は、発注者の指示によるものとする。

５　雪道巡回について

（1）　受注者は、業務受託区間について、天気予報や現地の状況より必要と判断される場合は、雪道巡回を実施するものとする。

（2）　受注者は、雪道巡回中に道路交通に異常が生じている場合または異常が生ずる恐れがある場合は、速やかに発注者へ報告し、その処置について指示を受けなければならない。

(待　機)

第４条　速やかな除雪業務を遂行するため、次の各号に掲げる待機を行うものとする。

１　情報員待機

（1）　受注者は、日本気象協会（tenki.jp）１６時以降に発表の天気予報において夜間（午後８時～午前８時）にかけて降雪予報が発令された場合、情報員を待機させなければならない。

（2）　情報員は、雪に関する情報、交通情報の収集整理をするとともに、除雪作　　　 業が必要となる場合に備え、常時、運転要員との連絡がとれる状態にしておかなければならない。

２　運転要員待機

（1）　受注者は、夜間(午後８時～午前８時)に大雪注意報または警報が発令された場合は、運転要員を常に出動できる状態で待機させなければならない。なお、大雪特別警報が発令された場合は、異常降雪に備え優先除雪路線及び除雪二次路線に出動できる状態で待機させなければならない。

（2）　運転要員は、出動基準に達した場合、もしくは発注者から指示があった場

合は、直ちに出動しなければならない。

（3）　支払は待機不稼働の場合とする。

３　除雪機械待機

（1）　受注者は、発注者が夜間(午後８時～午前８時)不時の除雪に備えて指示した場合は指示した場所に待機対象の除雪機械及び運転要員等を待機させなければならない｡

（2）　除雪機械の出動については、発注者の指示によるものとする。

（3）　発令後午後８時～午前８時の間に３時間以上の稼働があった場合、待機補償費は支払わないものとする。

（使用機械）

第５条　貸付機械及び持込機械については、次のとおりとする。

２　貸付機械の取り扱いについては、「Ⅱ　貸付機械について」によるものとする。

３　持込機械に係る管理及び修繕等については、受注者の責任によるものとする。

４　発注者が受注者に融雪剤散布機積込トラックを貸与しない場合は、受注者の責任において用意しなければならない。この場合、発注者は受注者にトラックリース費を支払うものとする。

(作業日報)

第６条　作業日報の様式については、発注者において定めるものとする。

２　受注者は、作業日報、運転記録紙等を発注者の指示により提出しなければならない。

（出来型確認）

第７条　出来型の確認は、「出来型確認方法」（別紙-２）のとおりとする。

(苦情等の処理)

第８条　業務中に沿道住民等から苦情または意見等のあった時は丁寧に応対し、直ちに発注者に報告するとともに適切な処置をとらなければならない。

Ⅱ　貸付機械について

（機械の貸付）

第９条　第５条第２項に定める貸付機械は発注者が受注者に貸付けるものとし、発注者はあらかじめ機械貸与決議書を整備するものとする。

２　発注者は、機械を貸与したときは、受注者から「除雪機械借用書」（様式２）（以下「借用書」）という｡）を徴さなければならない。

３　発注者は、機械を発注者の指定した日時及び場所に受注者又はその代理人を立ち会わせ、当該機械の整備状況を確認させたうえ借用書と引き替えに貸与するものとする。

(貸付機械の管理)

第10条　受注者は、貸付期間中善良な管理者の注意をもって機械を管理しなければならない。

２　受注者は、機械の使用、管理等については、次の各号に掲げる事項に注意し常に監督員の指示に従い機械の機能保持に努めなければならない。

（1）　機械は担保に供しないこと。

（2）　機械は、貸与を受けた使用目的以外の用途に使用しないこと。

（3）　機械の日常整備、修理を完全に実施すること。また、腐食防止のため洗車を定期的に実施すること。

（4）　機械の整備については、当該機械に精通した熟練者を当てること。

（5）　発注者は、受注者が機械の引渡しを受けた後に正当な理由なしに機械を使用しない場合又は、この仕様書に違反した場合には機械の返納を命ずることができる。

（6）　貸付機械に使用するタイヤ、タイヤチェーン、カッティングエッジ等については、発注者が摩耗状況を判断して引渡しするが、シャーピン等軽微な消耗品については、受注者の負担とする。

（7）　受注者は、貸付機械が次の事項に該当したときは、遅滞なく発注者に連絡してその指示を受けるものとする。

ア　故障、損耗等により正常な運転が出来ない時、またはそのおそれのある　とき。

イ　事故発生時

ウ　タコグラフ、タコメータ等が正常に作動しないとき。

(貸付機械の損害)

第11条　受注者は、機械を滅失又は毀損したときは直ちに発注者の指示を受けなければならない。

２　受注者は、前項の滅失又は毀損が自己の責に帰すべき事由によるときは、発注者の指示に従いすみやかに機械を修理し又は代品を納め若しくはその損害を賠償しなければならない。

３　天災その他の不可抗力によって機械に関して損害が生じたときは、その損害の補償について発注者および受注者が協議して決定するものとする。

（貸付機械の返納）

第12条　発注者は、貸付機械を返納させる場合には発注者の指定した日時、場所において受注者又はその代理人を立ち会わせ当該機械の整備検査を行い、支障がないと認めたときはこれを収納するものとする。この場合において受注者は、「除雪機械返納書」（様式２）を提出するものとする。

(貸付機械の監査)

第13条　発注者は、貸与期間中に機械使用状況の監査を行うことができる。

２　受注者は、前項の監査により指示された事項を直ちに履行し、その結果を発注者に報告しなければならない。

(貸付機械の経費負担)

第14条　次の各号に掲げる諸費用は受注者の負担とする。

（１）　機械の監査に直接必要な経費

（２）　機械の返納に要する費用

（３）　機械の機能を常に良好な状態に維持するために必要な点検、整備及び修理に要する費用

（４）　機械の管理に要する費用

(貸付機械の任意保険)

第15条　受注者は、貸与機械が自動車損害賠償保険法の適用をうける自動車であるときは、貸付期間中の賠償保険に加入しなければならない。保険条件については、下表以上の内容とする。なお、受注者は任意保険加入後に保険証書の写しを添付のうえ、任意保険料の委託金額を発注者に協議するものとする。

発注者は協議内容を確認のうえ、任意保険料を支払うものとする。なお、発注者は受注者が条件以上の保険に加入することを妨げるものではない。

| 対人保険 | 無制限 |
| --- | --- |
| 対物保険 | ５００万円（免責なし） |

Ⅲ　その他

（臨機の対応）

第16条　異常降雪時等の緊急時においては、発注者と受注者とが協議のうえ、業務委託路線外の除雪等の業務を実施することができるものとする。